שיטת המחקר

הדשבורד מציג תמונת מצב מרחבית-חברתית של ההתיישבות בנגב, תוך ניתוח הפערים ברמת הנגישות לשירותים ותשתיות. לצורך המחקר בוצע תהליך רב-שלבי של איסוף, מדידה וניתוח סטטיסטי:

1. מקורות המידע והמיפוי בשל היעדר נתונים רשמיים מלאים על יישובי הפזורה במאגרים הממשלתיים, המחקר התבסס על הצלבת מידע משני מקורות עיקריים:

- עבור יישובים מוכרים: נעשה שימוש בנתוני הלמ"ס ומערכת המידע הגיאוגרפית הממשלתית (Govmap).

- עבור יישובים בלתי מוכרים (הפזורה): זיהוי המיקומים הגיאוגרפיים והערכת גודל האוכלוסייה התבססו על מפות ונתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב. ללא השימוש במפות ייעודיות אלו, לא ניתן היה לאתר את מיקומם המדויק של הכפרים הבלתי מוכרים ולבצע את מדידות המרחק, שכן יישובים אלו אינם מסומנים במלואם במפות הרגילות.

2. מיפוי ומדידת מרחקים (כלי מדידה) איסוף הנתונים המרחביים בוצע באמצעות מערכת המידע הגיאוגרפית הממשלתית (Govmap), תוך שימוש בכלי המדידה המובנים במערכת. בשל אופי ההתיישבות הייחודי בחלק מהמרחב (בפרט בפזורה וביישובים הכפריים), המתאפיין בפריסה גיאוגרפית רחבה ולא אחידה, מדידת המרחקים לא התבצעה מנקודת קצה שרירותית. תחת זאת, המדידה בוצעה מנקודת מרכז הפיזור של כל יישוב אל נקודות העניין. שיטה זו נבחרה כדי לייצר "מרחק ממוצע" המייצג נאמנה את חווית הנגישות של רוב תושבי היישוב.

3. סיווג לקבוצות ניתוח "אשכולות" באמצעות אלגוריתם  K-Meansכדי לזהות דפוסים אובייקטיביים בנתונים. האלגוריתם חילק את היישובים לארבע קבוצות (Clusters) על בסיס משתנים של גודל אוכלוסייה, רמת בידוד ותשתיות:

- מוקדים עירוניים

- עיירות מרכזיות

- המרחב הכפרי

- הכפרים המבודדים

4. בניית מדד הפריפריאליות (Isolation Score) המשוקלל. מדד הבידוד הוא ציון כמותי שפותח לצורך המחקר, המשקלל את המרחק הפיזי לשירותים יחד עם תדירות השימוש בהם. ההנחה המחקרית היא שמרחק לשירות יומיומי משפיע על איכות החיים במידה רבה יותר ממרחק לשירות הנצרך לעיתים רחוקות. לפיכך, הוענקו המשקולות הבאים בחישוב המדד:

- משקל גבוה (0.7) – שירותים בתדירות גבוהה: בתי ספר (יסודי ותיכון), תחנות טיפת חלב ותחנות אוטובוס.

- משקל נמוך (0.3) – שירותים בתדירות בינונית/נמוכה: מרפאות כלליות, בתי מרקחת ומשרדי ממשלה (כגון ביטוח לאומי).

5. מדדי תשתית ושירותים משלימים בנוסף למדד הבידוד, נבחנו שני מדדים בינאריים (0-4) לבחינת עומק הפערים:

- מדד תשתיות פיזיות: בוחן קיום של כביש סלול, חיבור למים, מערכת ביוב ורשת חשמל.

- מדד מוסדות ביישוב: בוחן הימצאות פיזית של מרפאה, בית מרקחת, בי"ס יסודי, חטיבה ותיכון בתוך גבולות היישוב.